Комплект практических олимпиадных заданий для проведения школьного этапа олимпиады 2016/2017 уч. года

для 5-11 классов

К разделу «Технология обработки текстильных материалов. Рукоделие»

В номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» в качестве аудиторий для выполнения практических работ лучше всего подходят мастерские, в которых оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для проведения этого этапа. У каждого участника должно быть свое рабочее место, оснащенное всем необходимым для работы. Для выполнения практической работы необходимо каждому участнику подготовить задания, детали кроя и технологические карты с иллюстрациями для каждого участника.

Перед выполнением практической работы по технологии обработки ткани необходимо провести инструктаж по технике безопасности.

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем необходимым для выполнения задания или заранее подготовить инструктивно- методическое письмо с перечнем необходимого для выполнения учащимися подготовленными предметно-методическими комиссиями практической работы.

5 класс

К разделу «Технология обработки текстильных материалов».

Время выполнения – 20мин.

Практическое задание: «Выполнение прямой сметочной строчки».

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.

Выкроить деталь: 15х15 см

Инструкционная карта

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1.Начертить прямую линию 2.Выполнить сметочную строчку, длина стежка 1 см., нитки х/б № 45, 50, контрастные по цвету ткани 3. Сделать в начале строчки узелок, в конце строчки закрепка |  |

Карта пооперационного контроля практической работы

«Выполнение прямой сметочной строчки».

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление долевой нити учтено | 5 |  |
| 2 | Качество строчки | 10 |  |
| 3 | Наличие закрепки, узелка и их оптимальная длина | 3 |  |
| 4 | Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места | 2 |  |
|  | Итого баллов | 20 |  |

6 класс

К разделу «Технология обработки текстильных материалов».

Время выполнения – 20мин.

Практическое задание: «Выполнение стачного шва в разутюжку».

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.

Выкроить две детали: 15х15 см

Стачной шов относится к соединительным швам и применяется для соединения двух деталей, равных по величине.

Инструкционная карта

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Сложить две детали размером 15х15 см 2. Наметить ширину шва = 1,5 см 3. Сметать по намеченной линии 4. Стачать шов по намеченной линии, закрепить концы строчки 5. Удалить сметочные стежки |  |
| 1. Разложить деталь на гладильной доске лицевой стороной вниз. 2. Разложить припуски на шов в разные стороны и приутюжить. |  |

Карта пооперационного контроля практической работы

«Выполнение стачного шва в разутюжку».

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер образца соответствует заданным параметрам | 4 |  |
| 2 | Направление долевой нити учтено | 3 |  |
| 3 | Качество строчек | 7 |  |
| 4 | Наличие закрепок и их оптимальная длина | 3 |  |
| 5 | Окончательная влажно-тепловая обработка | 3 |  |
|  | Итого баллов | 20 |  |

7-8 класс

Время выполнения – 20 мин.

Материалы и инструменты: канва, рабочая коробка или папка для выполнения вышивки с пяльцами, нитками мулине, иглой для вышивания, ножницами.

Практическое задание «Выполнение вышивки крестом по схеме».

Самоконтроль:

• Ручные строчки должны быть ровные и аккуратные

• Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов

• Цветовая гамма ниток должна сочетаться

• Оправданное, уместное и оригинальное использование декоративных элементов

• Соблюдение правил безопасной работы.

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

«Выполнение вышивки крестом по схеме»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество выполнения рисунка | 10 |  |
| 2 | Качество изнаночной стороны | 5 |  |
| 3 | Внешний вид (цветовая гамма ниток, аккуратность выполненной работы) | 3 |  |
| 4 | Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места | 2 |  |
|  | Итого баллов | 20 |  |

9 класс

К разделу «Технология обработки текстильных материалов».

Время выполнения – 20 мин.

Материалы и инструменты: лист бумаги, карандаш, ручка

Практическое задание:

Выберите одну из предложенных конструкций юбки

а) прямая;

б) клиньевая;

в) коническая.

Для выбранной юбки выполните следующие задания.

1. Выполните эскиз модели.

2. Перечислите материалы, которые необходимы для его изготовления.

3. Какие инструменты и оборудование потребуются?

4. Опишите технологическую последовательность изготовления изделия.

5. Предложите способы декорирования изделия.

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество выполнения рисунка | 5 |  |
| 2 | Перечень необходимых материалов | 3 |  |
| 3 | Перечень инструментов и оборудования | 2 |  |
| 4 | Технологическая последовательность | 8 |  |
| 5 | Способы декорирования | 2 |  |
|  | Итого баллов | 20 |  |

10-11 класс

К разделу «Технология обработки текстильных материалов»

Практическое задание «Обработка вытачки»

Время выполнения – 20 мин.

Размер лоскута ткани для практической работы: 100 x 150 мм.

Инструкционная карта

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Разметьте на ткани вытачку по размерам, указанным на рисунке |  |
| 2. Сложите ткань лицевой стороной внутрь. Сметайте и застрочите вытачку, стачайте, начиная от ее основания к концу. В начале вытачки выполните закрепку 7-10 мм. Строчка в конце вытачки должна попасть строго в сгиб ткани. |  |
| 3. Завяжите на конце вытачки из ниток двойной узелок. Оставшиеся концы нитей с помощью ручной иглы спрячьте в сгибе вытачки. Удалите сметочную строчку. Вытачку приутюжьте. |  |
| 4. Разверните ткань, вытачку заутюжьте. Сутюжьте слабину в конце вытачки, делая плавные, округлые движения утюгом. Ткань перед сутюживанием можно слегка увлажнить. |  |

Карта пооперационного контроля

«Обработка вытачки»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры вытачки соответствуют чертежу (да/нет) | 3 |  |
| 2 | Выполнение закрепки в начале вытачки 7÷10 мм. | 3 |  |
| 3 | Строчка в конце вытачки заканчивается на сгибе ткани 0÷1 мм | 2 |  |
| 4 | На конце вытачки завязан узелок из ниток (да/нет) | 3 |  |
| 5 | Нитки на конце вытачки убраны в сгиб ткани (да/нет) | 2 |  |
| 6 | Качество сутюживания: ткань у концов вытачек ровная, без волнистости и мягких складочек (да/нет) | 5 |  |
| 7 | Соблюдение ТБ (да/нет) | 2 |  |
|  | Итого баллов | 20 |  |