Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 5 классов

Время выполнения – 25 мин.

Практическое задание: «Выполнение замётывания с  открытым срезом»

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.

Выкроить две детали: 10х10 см

Инструкционная карта

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1.Подогни срез детали на 1 см и проложи строчку прямыми стяжками на расстоянии 0,5 см от сгиба 2. Выполнить в начале и в конце строчки ручные закрепки с двумя стежками |  |

Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 6 классов

Время выполнения – 25 мин.

Практическое задание: «Выполнение стачного шва взаутюжку»

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.

Выкроить две детали: 15х15 см

Стачной шов относится к соединительным швам и применяется для соединения двух деталей, равных по величине.

Инструкционная карта

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Сложить две детали размером 15х15 см 2. Наметить ширину шва = 1,5 см 3. Сметать по намеченной линии 4. Стачать шов по намеченной линии, закрепить концы строчки 5. Удалить сметочные стежки |  |
| 1. Разложить деталь на гладильной доске лицевой стороной вниз. 2. Заложить припуски на шов в одну сторону и заутюжить. |  |

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 7 классов

Максимальный балл – 20

Время выполнения – 45 мин.

Практическая работа «Обработка вытачки»

Главное назначение вытачек – сделать так, чтобы вещь сидела на человеке красиво и аккуратно. Вытачки – складки одежды, которые застрачиваются с изнаночной стороны изделия и предназначены для подгонки одежды по фигуре.

| Задание: Обработать вытачку. | Материалы: 1. Ткань х/б, однотонная, любой цветовой гаммы, 150 мм х150 мм. 2. Нитки х/б в тон ткани. 3. Ножницы, портновские булавки. 4. Линейка, карандаш. 5. Ручная игла. |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разметьте на ткани вытачку по размерам, указанным на рисунке |  |
| 2 | Сложите ткань лицевой стороной внутрь. Сметайте и застрочите вытачку, начиная от ее основания к концу. В начале вытачки выполните закрепку 7-10 мм. Строчка в конце вытачки должна попасть строго в сгиб ткани. |  |
| 3 | Завяжите на конце вытачки из ниток двойной узелок. Оставшиеся концы нитей с помощью ручной иглы спрячьте в сгибе вытачки. Удалите сметочную строчку. Вытачку приутюжьте. |  |
| 4 | Разверните ткань, вытачку заутюжьте. Сутюжьте слабину в конце вытачки, делая плавные, округлые движения утюгом. Ткань перед сутюживанием можно слегка увлажнить. |  |

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 8-9 классов

Максимальный балл – 20

Время выполнения – 45 мин.

Практическая работа «Обработка прямой замкнутой манжеты»

| - Выкроить манжету. Длина манжеты в готовом виде 22см, ширина манжеты в готовом виде 4см. |  |
| --- | --- |
| - Сложить манжету лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать, стачать в кольцо, ширина шва 0,7см. |  |
| - Шов разутюжить. |  |
| - Сложить манжету вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь и приутюжить. |  |

Самоконтроль: соблюдение технологии выполнения; машинная строчка ровная, аккуратная; ширина шва соответствуют заданным величинам; наличие закрепок; ВТО.

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 10-11 классов

Максимальный балл – 20

Время выполнения – 45 мин.

Практическая работа: «Обработка прямой кокетки с клапаном»

При пошиве практически каждой вещи требуется сделать еще различные детали, такие как карманы, воротники, погончики, паты, манжеты  и другие, которые потом пришиваются на вещь. Одними из таких деталей являются клапаны.

| Задание: Выполнить обработку прямой кокетки с клапаном | Материалы: 1. Ткань х/б, однотонная, любой цветовой гаммы; кокетка переда, нижняя часть полочки; клапан – 2 детали. 2. Нитки х/б в тон ткани; 3. Ножницы, портновские булавки; 4. Линейка, карандаш; 5. Ручная игла. |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать детали. Обтачать с трех сторон (1). Ширина шва 5÷7 мм. Припуски детали в углах высечь и подрезать, не доходя до строчки 2÷3 мм. |  |
| 2 | Деталь вывернуть на лицевую сторону, выправить углы и выметать кант шириной 1÷2 мм из основной детали. Приутюжить со стороны нижней детали. |  |
| 3 | Вдоль обтачного края по лицевой стороне детали проложить отделочную строчку (2) на расстоянии 7÷10 мм. |  |
| 4 | К верхнему краю основной детали по надсечкам приложить клапан. Наложить кокетку лицевой стороной на основную деталь с клапаном. Срезы уровнять, приметать, притачать (3), выполняя закрепки. Ширина шва 15 мм. Шов заутюжить в сторону кокетки. |  |
| 5 | Проложить по шву притачивания кокетки отделочную строчку (4) с закрепками в начале и конце строчки. Ширина шва 5÷7 мм. |  |

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- ширина отделочной строчки одинаковая по всей длине;

- клапан симметричен;

- наличие машинных закрепок;

- отсутствие строчек временного назначения;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.